综采一队采煤机司机操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.检查作业场所附近的支护无掉渣、冒顶、片帮危险，瓦斯浓度低于1.0%，机组前后5m无人。

2.电缆、水管完好，内外喷雾完好，信号灵敏可靠，检查采煤机滚筒截齿是否齐全手把闭锁装置是否完好。

3.采煤机司机与刮板输送机司机、支架工、出口支护工配合作业，操作前需联系好。

4.采煤机司机站位得当，严禁站在采煤机滚筒甩矸、机身滑矸或运输机窜矸的范围内。

5.采煤机割煤时，附近5 组支架范围内严禁移架作业。司机应随时观察机组、刮板输送机等设备运行状态。

6.严格按照“作业规程”规定，切实掌握好采高，随时注意顶、底和煤层的变化情况，底板割平并随时注意滚筒前金属网的吊挂情况。

7.采煤机割煤时司机要随时注意观察压力表、温度表、真空表以及其它各种指示信号，发现不正常指示时，要立即停机检查找出原因，严禁强行开机。

8.采煤机必须在空载情况下停机。

9.停机后，必须将隔离开关打在断开位置，截割部离合器手把打在脱离位置上。

10.采煤机停靠在无淋水、支架支护完好的地点，机身无浮煤。

三、 采煤机司机注意事项

1.采煤机透工作面机头、机尾时严禁出口支护工进行支护、掏窝等作业，必须派专人进行撤人工作。

2.临时停机时，在电机隔离开关未停、滚筒离合器未脱离的情况下司机不得离开岗位。

3.司机发现截齿短缺要及时补齐，不准在少截齿的情况下工作。

1.操作环境安全确认

2.刮板输送机管线系统确认

3.刮板输送机确认

开机准备

1.巡视四周发出开机预警

2.开启冷却、喷雾水源

3.接通电源按动启动按钮，牵引电机送电

4.点动截割电机挂上截割部离合器

5.开机试运转

6.联系开动刮板输送机

7.开启采煤机牵引割煤

开机

1.发出停机信号，停输送机

2.关闭喷雾截止阀

3.停机

4.断开隔离开关采煤机停电闭锁

停机

收工确认

1.确认停机环境

2.检查清理机组

3.履行交接班程序。