综采一队刮板输送机司机操作流程

手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.持证上岗，检查作业场所顶板、煤壁情况，有无冒顶、片帮的危险。

2.检查机头机尾负荷电缆、信号电缆完好，冷却水管完好，喷雾完好；检查照明、信号、闭锁完好，信号、闭锁动作灵敏可靠。

3.检查刮板输送机各部件齐全完好油位油质符合规定，安全防护装置完整机头机尾锚固牢固，与下台转载机、刮板输送机、带式输送机搭接符合要求。

4.刮板输送机司机与采煤机司机、支架工、下出口支护工在作业时需提前联系好。

5.运转中要随时注意电动机、减速器等各部位运转声音是否正常，发现超负荷刮板链出槽、运转声音不正常、液力耦合器油（液）质喷出、异物等情况时及时停车。

6.停机后，必须将隔离开关打在断开位置，使用远控时，按钮吊挂在无淋水顶板完整的地方。

7.清理工作范围内堆积的浮煤。

8.刮板输送机传动系统设备上无浮煤。

三、 刮板输送机司机注意事项

1.刮板输送机司机站位得当，严禁站在正对机头方向，防止煤矸、木料等杂物窜出伤人。

2.检修、处理刮板输送机故障时，必须切断电源，闭锁控制开关，挂上停电牌。

3.临时停机时，司机不得离开岗位待收到启动开机信号时，继续启动输送机。

4.严禁将远控按钮平放在底板、木料、开关等上面。

开机准备

1.操作环境安全确认

2.刮板输送机管线系统确认

3.刮板输送机确认

1.巡视四周发出开机预警

2.开启喷雾

3.解开闭锁或合上隔离开关发出开机信号

4.点动启动输送机2 次后无问题开启刮板输送机

开机

停机

1.发出停机信号，停输送机

2.关闭喷雾截止阀

3.断开隔离开关，采煤机停电闭锁

收工确认

1.确认停机环境

2.检查清理刮板输送机设备上堆积的煤尘和浮煤