掘进二区小水泵司机岗位操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准:

- 注意检查工作地点顶板及支护情况，发现问题要及时汇报处理，严禁在不安全的情况下开泵

- 检查电气设备、供电线路完好，水泵安装牢固、平稳，排水管路固定可靠

- 检查水泵管路是否齐全可靠，出水闸阀完好

- 离心式水泵启动前，首先进行手指口述，对现场安全环境进行确认，确认无误后方可开水泵

- 司机应精力集中，注意水窝的水量变化，随时注意水泵温度是否正常，同时水泵司机不得擅自离开工作岗位

- 保证水泵排水正常，如遇排水管路严重漏水、水泵不能正常工作时，应立即停泵处理

- 水泵停止时，对于电泵先切断电源停泵对于风泵，要先关闭进风阀门，然后关闭出水闸阀

- 将启动开关手把打到零位，将开关闭锁上锁

- 对井下水源不干净的场所，及时加过滤装置，减少对水泵的堵塞，避免影响水泵的正常工作

- 停机后检查设备，清理和擦净水泵上的油水和污物，保持设备清洁完好

- 将工作情况、存在的问题认真记录，并向接班司机交代清楚

开机准备

操作环境安全确认

水泵管线系统确认水泵确认

操作要求

注意检查工作地点顶板及支护情况，发现问题要及时汇报处理，严禁在不安全的情况

1、操作启动开关

2、启动水泵电机

3、观察水泵工作情况

4、观察水泵出水情况

5、观察水泵流量及压力

6、完成水泵启动

7、正常排水

观察水泵流量及压力完成水泵启动

开机

停机

1、按停机按钮关闭水泵

2、将开关打零位并闭锁

3、确认无误

收工确认

1、确认水泵工作环境

2、检查清理水泵，履行交接班程序