综采一队超前处理工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.先使用40T大链或不小于5′绳爪将其拴牢，必要时楔好小板，防止打滑，然后将大链或绳爪与绞车绳头用40T沙勾联结，沙勾螺丝带满扣

2.将解卡缆时，人员站在安全支护下，严禁正对卡缆。所使用套管长度不小于600mm，其它人员不能站在附近，防止螺母崩出伤人。解卡缆螺母时，先使用大锤或套管震动卡缆或提前对卡缆点油，待能正常松动时再解

3.使用绞车前要对绞车进行安全确认，绞车绳、绳头、护栏是否完好，绞车钮是否灵敏可靠，绞车稳固是否牢靠，并按规定打好压戗柱压戗柱要求两压两戗，压戗柱与上顶可靠物拴牢，回棚子时，严禁生拉硬拽。

4.回棚子前截人到位且绞车司机必须使用规定的信号相联系，即“一停、二开、三松车”

5.回出来棚子必须码放整齐，作业完毕后将施工现场浮煤、杂物清理干净，将工具收拾保存好

三、 注意事项

1.开工前，首先要检查周围顶板、绞车等是否完好

2.开工前，备齐备足所需的材料、工具，并放在不影响行人、使用方便的地点

3.解棚腿卡缆前要先用12#铅丝与周围牢固物拴牢，以防卡缆松解后，棚腿突然歪倒伤人

4.回棚子前必须截人到位

5.回棚子时，所有人员避开绳道及三角区，回下的棚子，拉出垮落区外，待顶板冒落稳定后，再解绳运走棚子

回棚准备备

备

1.操作环境安全确认

2.检查工具是否完好

1.将绞车绳与所回棚子连接

2.截人、信号联系

3.开绞车回棚子

4.将回出棚子外运

回棚

完成回棚子

1.停车断电

2.清点棚子，码放整齐

3.清理浮煤、杂物

班末验收

履行交接班程序