掘进二区巷修工（架棚）操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准：

- 对顶板、瓦斯、通风、安全通道等进行查验

- 支护材料准备齐全，检查施工范围的设备完好；风锤、风钻等工具完好

- 人员站在支护安全地点，后路畅通；找掉由两名工人担任，一人找掉，一人观山。找掉地点不准同时进行其他工作

- 搭好牢固的脚手架，人员站稳

- 检查风动设备管路连结是否牢固

- 检查现场运输系统急停装置是否有效

- 采用适当方式对电缆小线等进行防护

- 重新紧固施工地点迎头5 架棚子卡缆的螺母，保证扭矩不小于150N·m

- 套修时，一次只许回一架，严禁大拆大回，必须坚持先棚后回的原则

- 架设支架或临时支护时，班长必须配齐人力，由班长或指派专人统一指挥完成

- 回棚子时，人员站在后路安全支护下，使用专用长柄工具逐侧松解卡缆，螺丝弹射范围内严禁人员停留

- 人力搬运时，清理好行走路线，提前把杂物清理干净，乱料要码放整齐

- 检查新套棚子的质量，要求符合措施规定

- 交接班时，将本班所存在的问题与下一班交代清楚

安全确认

1、操作环境安全确认

2、工具材料准备确认

1、找掉

2、搭设脚手

3、连接管路

4、管线保护

5、加强支护

施工准备

架棚支护

1、拆封、挑顶、刷帮

2、架设临时支护、上梁、背

3、挖腿窝、戳腿、紧卡缆

4、背帮

5、回老棚子，封茬或下一循环

收工确认

1、现场清理

2、确认现场