综采一队刮板输送机缩短工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.选好起吊点，起吊前必须试吊，使用支架做起吊点时，必须使用支架专用起吊孔。

2.选用两台3T及以上千倍拉，必须保证千倍拉完好可靠。

3.机尾、二节、异形槽及开天窗溜槽必须与下段对严，上好哑铃销，要保证溜子平直。

4.接链时，要保证刮板间间隔合适，严禁过长。溜子接链时，必须做好标志，防止大链拧环。

5.保证活环接在立环位置，大链活环不在同一刮板范围内。

三、 刮板输送机缩短注意事项

1.施工前必须对工作范围支护情况、支架完好情况、面溜信号及急停保护等进行安全确认，确认安全完好后再进行施工。

2.所有施工人员劳动保护佩戴齐全，确保人身安全，做好自主保安和相互保安。

3.机尾腮角和液压支架末10组煤壁处护帮护顶，当采面施工段煤壁和顶板碎时，人员进入面溜前工作区域范围内煤壁侧及腮角上顶打一块3m大板并在煤壁侧用大板逼实，用单体柱逼帮并打在实底上，一梁不少于三柱并将上端用不小于10#铅丝栓牢，必须坚持“敲帮问顶，找掉观山”制度。

5.移动溜槽过程中采面上口5米以外及采面所按溜槽位置15米以下安排专人负责截人，采面截人员工躲在架箱内。

6.千倍拉使用前，必须检查完好，确认安全无问题后方可使用，否则，严禁使用；起吊时，选好起吊点，确认支护完整可靠。使用支架做起吊点时，液压支架大柱压力不小于液压支架初撑力，与顶板顶实，液压支架手把要闭锁好。起吊人员要躲开起吊链弹射三角区及大件滑动、攸动的方向范围内，在非水平巷道内起吊时，人员必须站在起吊物的侧上方，防止起吊物下滑伤人，起吊时，身体各部位严禁在起吊物下。

7.施工期间，其他无关人员严禁在此作业和停留，刮板输送机开关打零位挂停电牌并将隔离锁锁好，锁好面溜急停。

1.操作环境安全确认

2.查验面溜急停、信号是否灵敏可靠

3.查验施工段下方是否有其他人员，确认无其他人员方可施工

缩短准备

1.观察四周，发出施工前预警，手指口述

2.开溜子，找出大链预掐的活环，将溜子开关打零位，锁好

3.将机尾段上、下链用40大链锁在齿条上

4.用两颗单体柱支松机尾段上链，然后掐开机尾大链

5.将溜子机尾段普通槽处哑铃销拆除并将机尾段溜槽与支架连接断开，使用长度合适的水柱将机尾段上支0.2-0.5m

6.断开底链，拆除机尾第一块普通溜槽，将溜槽运出

7.对接好底链，用完好的单体柱将机尾向下方移动，直至与溜槽对接完好

8.上好哑铃销，接好上链，与支架连接好，送电，试车

刮板输送机缩短

完成缩短

1.恢复好各处连接，解锁刮板输送机急停

2.查验维修是否符合质量标准化要求

3.清理现场杂物

班末验收

1.查验刮板输送机运行情况

2.确认刮板输送机开关打零位