掘进二区局部通风机司机操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准:

- 确认身体状况良好，适合上岗

- 开工之前必须检查操作地点的支护和顶板情况，保证完好；检查操作地点有毒有害气体有无超限情况

- 启动局部通风机之前，应先检查局部通风机的防护网是否牢固，机体是否稳固，进风是否有易被吸入的杂物，风机与风筒的连接是否牢固，检查风电、甲烷电闭锁装置是否完好

- 按局部通风机开关启动按钮，启动局部通风机运转

- 应采取断续启动方式，不要一次启动以防止风筒脱节或吊环脱落

- 局部通风机启动后，要注意观察局部通风机是否有机体颤动、接口脱节等异常，如果有，要及时进行处理

- 每天应当进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录要存档备查

- 司机除了要观察局部通风机的运转情况和巡视风筒外，不得擅离职守

- 发现局部通风机外壳温度过高等异常情况时，要切换到备用风机，进行检查处理，工作面停止工作

- 备用风机未启动，工作面停风，司机必须通知工作面撤出人员，并在巷道口2m处设置栅栏和醒目的警标，禁止人员进入

- 向矿调度室进行汇报，等待处理，不得离岗

- 检查局部通风机的工作状况

- 司机需在现场交接班，不得停风交接

安全确认

1、身体状况

2、现场确认

1、检查风机外观

2、检查风筒连接情况

3、检查闭锁装置

操作准备

正常操作

1、启动局部通风机

2、观察运转情况

1、切换备机

2、停止工作/备机

3、未启停风撤人汇报

特殊操作

1、交接班

收尾工作