综采一队工作面推溜工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.推溜时要与机组司机配合作业，保证弯曲段长度不小于15m，移溜后要成一条直线。移刮板输送机与移架要保持不小于6m的距离，移刮板输送机要滞后采煤机后滚筒不小于15m。

2.移机头、机尾时，必须将机头、机尾和过渡槽处的煤矸卧下去，以防止机头、机尾上飘，损坏过渡槽。

3.每次移溜应移够一个步距（0.8m），保证溜子移直、移平、移顺。

三、 注意事项

11.推溜前检验液压系统连接部件是否灵敏可靠，防止高压液管突然崩裂伤人。

2.移溜时必须站在支护完好的地点作业，严禁进入无支护或支护不完好范围。

3.推移输送机时，输送机弯曲度符合规定要求，严禁从输送机两端向中间推移。

4.推移后检查输送机是否符合规程要求，严禁出现明显的弯曲、起伏。

5.输送机推移完成后，必须将推移装置和控制系统归位闭锁。

推溜准备

1.操作环境安全确认

2.推移系统确认

3.三机状态确认

1.巡视四周发出推移预警

2.跟随采煤机依次向前推移

3.待采煤机割完上下三角煤后推移输送机机头

4.确认输送机推移后平直顺

推溜

停止推溜

1.检验推移系统是否完好

2.推移操作装置恢复零位

3.将推移液压系统闭锁

收工确认

履行交接班程序