综采一队无极绳绞车缩短工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.施工前要手持机通话和打点功能反复试验3次，确认通话、打点清晰后方可施工。

2.固定尾轮用拉紧钢丝绳直径不得小于Φ22mm，须缠绕至少3圈，紧固绳卡不得少于6只，并经常检查松动状况。尾轮保险绳直径不得小于Φ16mm。

3.钢丝绳的预紧力，以运输最大重物时，涨紧装置重砣不落地为宜。涨紧钢丝绳前，先确认钢丝绳在各部件中位置正确。

4.涨紧钢丝绳后，根据钢丝绳的具体走向调整轨道及轮系的位置或方向，使轮系起较好的导向作用，但受力又不要太大（钢丝绳不要与轮架、钢轨等发生摩擦）。调整时应保证钢丝绳与轨道的位置，900轨距主绳位于轨道正中，副绳偏轨道中心250mm。

5、尾轮基础及尾轮固定装置技术要求

①本结构使用16mm厚的钢板，钢板通过6个8.8级M24的螺栓连接在200的2个槽钢上；2个槽钢通过8根Φ20等强锚杆固定在地基上。

②螺栓和锚杆都要保证足够的预紧力，锚杆预紧力矩不小于150Nm，8.8级M24螺栓预紧力矩不小于550N*m。

③严格按照锚杆支护设计手册相关规定，使用合格有效的锚固剂，每根锚杆锚固拉拔力不小于70KN。

④焊接采用422焊条满焊，焊接拉杆部分时钢板需要做上下焊接坡口，坡口为6×45°。

⑤所有的孔都是通过钻机钻成孔。

⑥必须在铁板的相应位置上打上四个压柱。

三、 无极绳绞车缩短注意事项

1.确保手持对讲机通信、打点信号正常，保护装置灵敏有效，确认安全完好后再进行施工。

2.所有施工人员劳动保护佩戴齐全，确保人身安全，做好自主保安和相互保安。

3.开车前确保绞车信号、钢丝绳、固定装置、液压闸等完好，绞车司机精神集中，严禁强拉硬拽，绞车司机不得擅自脱离岗位。

4.行车期间严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。并安排专人负责截人。无极绳绞车运行期间严禁任何人员乘车、扒车。

5.外倒钢丝绳过程中，需要从主、副压绳轮组抽出时，严禁用手直接操作，必须用小钳子撬开轮组后，将绳取出。

6.人力外倒钢丝绳及尾轮或单体柱时，口号一致，步伐统一，必须互叫互应7.施工期间，其他无关人员严禁在此作业和停留，刮板输送机开关打零位挂停电牌并将隔离锁锁好，锁好面溜急停。

7.施工人员打单体柱压柱时，严格执行打单体柱规定执行，要缓慢注液，人员之间相互配合，要扶稳、扶牢，防止单体柱倾倒砸人，到位后，要将单体柱上端用16#铅丝(不少于两道)与附近牢固物拴牢。

缩短准备

1.操作环境安全确认

2.查验无极绳绞车急停、信号是否灵敏可靠

3.查验无极绳绞车控制系统、梭车是否完好

1.制作新基础，打好新尾轮固定装置。

2.观察四周，发出施工前预警，手指口述

3.安排截人人员到位，安排2人拿对讲机在里外尾轮处负责截人， 1人在新尾轮基础附近安全地点拿对讲机

4.开绞车：截人到位后，里尾轮截人人员负责发开车信号，首先点动开车，无问题后正常开动绞车，到位后观察人员打点停车，绞车开关停电闭锁

5.固定梭车：把梭车前后与轨道用40大链及专用沙勾进行固定，防止松绳后跑车。

6.断开底链，拆除机尾第一块普通溜槽，将溜槽运出

7.拆除尾轮基础：保证尾轮基础不受钢丝绳拉力，松开地脚螺丝，使用钎子将尾轮基础从锚杆上翘起

8.运尾轮到新基础位置并安装：四人配合将尾轮及基础运到新位置，固定好尾轮基础，上好螺丝，打好4棵压柱两颗戗柱，将多余的钢丝绳按标准缠绕到储绳筒上

9.紧绞车绳：将7分绳爪 使用3个7分绳卡子与无极绳绞车梭车至尾轮段主绳连接牢固，5吨手拉葫芦，一端固定在梭车上，另一端固定在7分绳爪上，将手拉葫芦拉紧，安排另一人拉梭车至绞车段副绳两人配合分别站在轨道以外拉动手拉葫芦对钢丝绳进行张紧，连续重复上述动作

10.清理现场，送电试车

无极绳绞车缩短

完成缩短

1.清理现场工具，将梭车开到无极绳硐室处

2.查验维修是否符合质量标准化要求

3.清理现场杂物

班末验收

1.查验无极绳绞车运行情况及绞车绳松紧情况

2.确认无极绳绞车保护装置完后有效