综采一队支架工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

- 1.工作面液压支架初撑力不低于额定值的80%（24MPa）。

2.工作面支架中心距（支柱间排距）偏差不超过100 mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100 mm，支架高度与采高相匹配不超高使用，支架的活柱行程余量不小于200mm。

3.液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬；支架前梁（伸缩梁）梁端至煤壁顶板垮落高度不大于300mm。

4.支架顶梁与顶板平行,最大仰俯角不大于7°；支架垂直顶底板，歪斜角不大于5°；

5.工作面液压支架（支柱顶梁）端面距不大于340mm。工作面“三直一平”，液压支架排成一条直线，其偏差不超过50mm。

三、 支架工注意事项

1.移架前先将操作手把稍微供液，以检验液压系统连接部件是否灵敏可靠，防止高压液管突然崩裂伤人。

2.移架时严禁相邻支架同时降架、移架。支架工要站在支架内面向煤壁操作，支架前方及下方5米范围内严禁站人，防止掉矸伤人。

3.移架时要注意各处千斤顶、联接头受力情况，不得生拉硬拽，以免销子切断伤人，要严防挤、压电缆及各种管线。

4.移端头支架时，必须两人配合操作，一人负责移架，一人操作防倒千斤顶。移架前将防倒千斤顶全部放松，先移第三架，再移第一架，最后移第二架。移第二架时，应放松其底部防滑千斤顶，以防被顶坏。

5.移端头支架前，支架工要先与上下出口工作人员打好招呼，端头及老塘窝不准有人。在头组支架安装防倒、防滑千斤顶控制支架架向及预防溜子下滑。支架工在使用防倒装置时，必须先检查装置的连接部位，确认无误后方可操作。严禁此段架箱内有其他人员作业或停留。使用完后及时将手把打零位、闭锁。

移架准备

1.操作环境安全确认

2.查验液压支架是否完好

3.查验液压系统管路是否完好

4.查验操作手柄是否灵敏可靠

5.查验各结构件连接是否完好

1.观察四周，发出移架预警，手指口述

2.抬脚，降架，调整侧护板及平衡，收伸缩梁

3.移至规定步距

4.调整侧护板及平衡，升大柱保持至少3秒，伸前梁。

移架

完成移架

1.操作手把恢复零位、闭锁

2.查验移架是否符合质量标准化要求

3.清理浮煤矸石

班末验收

1.查验支架与液压系统问题

2.确认所有支架手把恢复零位