综采一队端头支护工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.回柱顺序：风、运道老塘掏窝的顺序为先里后外，下出口由下帮往上帮，上出口由上帮往下帮的原则。

2.风、运道回柱使用JH-14绞车配合人工作业，提前在预回的单体住拴好不小于5′绳爪或40T大链并与绞车绳头用专用沙勾拴好，沙勾螺丝带满扣，连接好后将单体柱卸载后用绞车拉出。

3.单体柱卸载采用长度不小于3.0m的手绳与放液勾子配合对单体柱进行远距离放液。

4.开动绞车，将单体柱回出，回出的单体柱及时外运，靠帮码放整齐。

三、 注意事项

1.用绞车回棚子时，专人站在安全地点监护顶板

2.支柱必须支设牢固，迎山有劲

3.人员进入三角区作业时，要将转载机与刮板输送机停机闭锁

4.采煤机到上下出口时，人员撤到安全地点

5.上出口掏窝前使用便携式瓦斯报警仪测量上隅角老塘窝瓦斯浓度，浓度小于0.4%时方可掏窝，否则必须先处理瓦斯，待浓度降到0.4%以下时再进行掏窝作业。

开工确认备

1.操作环境安全确认

2.作业前严格进行敲帮问顶找掉观山

1.备齐工具

2.检查液压管路是否完好

3.检查顶板、支护情况

操作准备

安全操作

1.两端头三角区支护操作

2.端头采空区回柱梁操作

3.超前支护操作

4.两端头支架操作

1.确认现场安全无隐患

2.收拾好工具，履行交接班程序

班末验收