掘进二区背药工跟岗位操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准：

- 背药工必须经过培训取得背药证，方可从事背药工作，并且必须在爆破工监护下进行背药工作

- 开工前，确认身体状况良好，适合上岗

- 炸药必须由爆破工支取，背药工箱子的钥匙必须由支取炸药的爆破工保管

- 背药工运送炸药，每人每次不得超过20kg

- 背药工携带炸药时，不准在交接班的时间内与其他工人同时排队上下罐和乘车。携带爆炸物品上、下井时，在每层罐笼内搭乘的携带爆炸物品的人员不得超过4 人，其他人员不得同罐上下

- 2 人以上同时运药时，必须前后间隔不小于2m，并且不大于10m，不能在一起并行不得在途中嬉戏和逗留；背药工领到爆炸物品后，应直接送到使用地点，严禁中途停留；中途休息时，不能在有人集中或运输频繁的地点休息；任何时候任何人都不准坐药箱子。

- 爆炸物品箱子必须加锁，存放时由爆破工看管

- 爆炸物品箱子必须存放在支护完好、远离电缆、运输机械和电气设备的无淋水的较平整的地点

- 存放地点不应有其他无关人员停留休息，严禁任何人坐在爆炸物品箱上

- 每次爆破前或分次爆破时，将剩余炸药存放到警戒线以外的安全地点，并由现场班长指派背药工负责看守

- 剩余炸药交回爆炸物品库

- 返回爆炸物品库途中运输遵守以上“途中运输”部分规定

1、资格确认

2、身体状况确认

安全确认

途中运输

支取

乘罐乘车

途中行走

到达地点

1.现场管理

收尾工作

1.炸药交回