综采一队带式输送机司机操作流程

手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.持证上岗。检查作业地点顶板设备周围的支护情况及设备的运行环境。

2.检查防护装置完好，皮带各类保护齐全，动作可靠，机头喷雾完好，信号灵敏。动力、信号、通信电缆吊挂整齐。

3.检查输送机电机、减速器、液力耦合器、各滚筒等设施的完好情况。

4.检查胶带输送机输送带接头完好输送带无撕裂、伤痕，胶带无跑偏，松紧合适。

5.启动后检查机头部位有无异响传动系统是否平稳，滚筒转动是否灵活，有问题停机闭锁开关，挂停电牌处理。

6.运行中严禁触摸转动部位，严禁清掏机头机尾浮煤，集中精力密切注意设备运行状况。

7.运行中发现胶带接头损坏、大块矸石、木料等杂物，立即停车处理。

8.停机后，司机将隔离开关打在断开位置。

9.停机后，方可清理责任区域内的浮煤。

10.拉空皮带存煤（矸）。

11.停电闭锁开关。

三、 带式输送机司机注意事项

1.输送机司机相互配合作业，操作前需联系好信号，警示人员撤离运输机运行区域及机头正对区域。

2.信号不清严禁开机，运行中发现不明信号立即停机。

3.临时停机时，在未断电情况下司机不得离开岗位。

4.缩胶带时，司机配合安装工在机头区域内的工作，完成后对储仓胶带滚筒进行检查；听从机尾的信号后试车无问题后正式开车。

开机准备

1.操作环境安全确

2.带式输送机管线系统确认

3.带式输送机完好状况确认

1.巡视机头发出开机预警

2.打开闭锁合隔离开关送电

3.开启机头喷雾

4.点动2 次确认无异常

5.联系下部输送机启动

6.开启输送机

开机

1.发出停机信号

2.确认回复信号

3.关闭机头喷雾

4.停止输送机运行

5.输送机停电闭锁

停机

收工确认

1.确认停机环境

2.检查清理机头浮煤及机电设备煤尘履行交接班程序