综采一队带式输送机检修操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.堆煤保护：安装在两部皮带（或刮板输送机）搭接处，传感器触头水平位置应在落煤点的正上方，距下部设备上面最高点≤500mm，且吊挂高度即探头的最低点不高于卸载滚筒下沿。

2.防滑保护（速度保护）：采用磁铁式保护装置时，应将磁铁安装在从动滚筒的侧面，速度传感器要安装在与磁铁相对应的支架上。

3.烟雾自动洒水保护：烟雾保护应安装在带式输送机机头驱动滚筒正上方下风侧5-15m处，距顶板不大于300mm，烟雾传感器应垂直吊挂。

4.温度自动洒水保护：温度传感器要安装在驱动滚筒附近，测温点与被监测点发热处距离为10-15mm。

5.防跑偏保护：当运行的的输送带超出了托辊端部边缘20mm时，防跑偏装置应可靠动作，并中止带式输送机运行。跑偏装置应至少在机头、机尾各安装一组。

6.防滑保护（速度保护）：采用磁铁式保护装置时，应将磁铁安装在从动滚筒的侧面，速度传感器要安装在与磁铁相对应的支架上。

7.双向急停保护：带式输送机沿途每100米必须至少安设一组双向急停开关，人员在距急停开关不大于50米范围内能随时利用急停拉线有效终止带式输送机的运行。

8.防撕裂保护：当运行中的输送带发生纵向撕裂时，撕裂保护装置应立即报警，同时终止带式输送机运行。

三、 带式输送机检修注意事项

1.检修前，先查验皮带保护，保证各保护灵敏可靠。

2.查验各滚筒、各部位连接情况时，保证开关打零位，拉好急停，防止误动作。

3.开始检修时，先点动皮带，防止皮带周围有人作业，误伤操作人员。

4.查验电机负荷线前，测好施工环境周围瓦斯浓度，坚持好停送电制度，挂好停电牌，用好能源隔离锁，坚持验电、放电、接地，查验好注意防爆面整洁。

5.清理储带仓和机尾时，注意皮带开关打零位，拉好急停，戴好劳动保护。

6.皮带打口时，需要保证先松带，皮带没有拉力时方可操作，拽带时注意将皮带紧固好，保证不脱扣。

7.更换三联辊、直辊时，拉好皮带急停，注意卸下坏辊用小钎子，禁止直接用手。

1.操作环境安全确认

2.查验皮带保护是否完好

3.查验电机、减速器是否完好

检修前

准备

1.观察四周，发出检修前预警，手指口述

2.点动皮带，试车无问题后准备正常开皮带

3.开动皮带，开始对各部分进行查验

4.对有问题的部分进行标注，等待停皮带后检修

检修

1.操作开关打零位、闭锁

2.查验检修标准是否符合质量标准化要求

3.清理浮煤矸石

完成检修

班末验收

1.查验皮带各部分情况及周围环境情况

2.确认所有开关打零位