综采一队通防工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.通防工负责通防设施的维护与保养。

2.各通防设施维护每周不少于一次。

3.灭火器维护每月不少于一次。

4.隔爆水槽要经常保持水槽和水袋的完好和规定的水量，每半个月检査一次；

5.风道第一道净化水幕距工作面不大于30m处，第二道水幕与第一道水幕间距不大于20m，

三、 通防工注意事项

通防人员洒水防尘时，注意防护好控制箱等设备，有水滴时及时擦干。

准备工作

1.参加班前会，领取当班任务

2.操作环境安全确认

3.检查工具是否完好

1.合理对进行巷道冲刷灭尘

2.维护保养工作面通防设施设备

3.检查更换工作面降尘装置

工作内容

检查汇报

1.检查清理现场

2.汇报填写相关记录