综采一队采掘电钳工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.开工需检查周围环境，做好安全确认，保证上顶及两帮支护完好。

2.用便携式瓦斯检测仪测瓦斯，瓦斯浓度1%以下方可开盖操作。

3.依次停上级电源，本级电源。

4.闭锁，锁好能源隔离锁，挂好停电牌。

5.进行手指口述。打开开关盖，验电，放电，加封地线。

6.开始检修工作。

7.检修完毕后，检查好设备完好，拆除封地线，盖好设备盖

8.施工过程中，无关人员不得帮助检修。

三、 采掘电钳工注意事项

1.停电前做好联系确认，满足停电条件后，方可进行停电操作。

2.检修、搬迁电气设备、电缆盒电线前必须从所检修、搬迁的电气设备、电缆盒电线的上一级开关切断电源。开关把手在切断电源时必须闭锁、挂牌、上能源隔离锁。

3.严格执行“谁停电、谁挂牌、谁作业谁摘牌、谁送电”的制度，严禁本人停电他人作业或一处挂停电牌多处同时作业的违章行为。严禁约时送电。

4.停电后，在停电开关处安排专人看守严禁其他任何人擅自送电。

5.所有设备恢复送电都要采用三次送电制，且每次间隔不少于30s，前两次为试送，试送电采用瞬送的方式，最后一次合好。

操作准备

1.操作环境安全确认

2.工具材料准备确认

3.机电设备确认

1.检测周围环境瓦斯浓度

2.依次停上级电源，停本级电源开关，

3.闭锁、挂牌，加能源隔离锁

4.开盖、验电、放电，加封地线

5.开始检修工作

巷道维修

刷出新支架断面

撤下先前安设的支护插严支架与顶帮

之间的空隙

停电作业

送电作业

1.检查设备完好，拆除封地线，盖设备盖

2.检测周围环境瓦斯浓度

3.试送电，无误后正式送电

收工确认验收

1.确认工具材料回收完毕

2.检查清理现场，履行交接班程序