综采一队工作面采支工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.检查确认作业场所附近的支护无掉渣、冒顶片帮危险，瓦斯浓度低于1.0%。

2.严格执行敲帮问顶制度，严禁进行空顶作业。

- 3.单体柱钻底量不大于100mm，保证单体柱初撑力不得低于90kN。

4.单体柱要迎山有劲严禁退山。

5.单体柱与上顶接实后进行二次注液。

6.回柱顺序：风、运道老塘掏窝的顺序为先里后外，下出口由下帮往上帮，上出口由上帮往下帮的原则。

7.风、运道回柱使用JH-14绞车配合人工作业，提前在预回的单体住拴好不小于5′绳爪或40T大链并与绞车绳头用专用沙勾拴好，沙勾螺丝带满扣，连接好后将单体柱卸载后用绞车拉出。

8.单体柱卸载采用长度不小于3.0m的手绳与放液勾子配合对单体柱进行远距离放液。

9.开动绞车，将单体柱回出，回出的单体柱及时外运，靠帮码放整齐。

三、 采支工注意事项

1.新支柱第一次使用时，应先将支柱升降（最大行程）2-3次，排净柱腔内的空气，然后才能正常使用。

2.柱爪与棚梁之间必须用小板垫实，防止打滑。帮柱柱爪必须卡住板头，防止两帮压力大，帮柱被挤出。

3.登高作业超1.5m要必须系好安全带。

4.用绞车回棚子时，专人站在安全地点监护顶板。

5.支柱必须支设牢固，迎山有劲。

6.人员进入三角区作业时，要将转载机与刮板输送机停机闭锁。

7.采煤机到上下出口时，人员撤到安全地点。

8.上出口掏窝前使用便携式瓦斯报警仪测量上隅角老塘窝瓦斯浓度，浓度小于0.4%时方可掏窝，否则必须先处理瓦斯，待浓度降到0.4%以下时再进行掏窝作业。

开工确认

1.操作环境安全确认

2.确认顶板支护完好

3.敲帮问顶，专人观山

1备齐所需材料

2.工具检查上顶、煤壁情况

3.施工地点管线盖好

操作准备

安全操作

1.挂梁升柱

2.拴好防倒绳

3.二次注液

4.采空区回柱梁操作

端头采空区回柱梁操作

1.清理浮煤，工具保存好

2.确认现场安全无隐患

3.履行交接班程序

班末验收