掘进二区锚支（索）工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.检查作业场所附近的支护、通风、防治水等符合要求

2.打眼机具、锚杆、锚索、托盘、锚固剂、钢带等准备齐全，眼孔直径、锚杆直径和树脂药卷直径的“三径”匹配符合要求

3.严禁超控顶距作业

4.打锚杆眼时，应由外向里进行，同排锚杆应先打顶眼，后打帮眼。断面小的巷道打锚杆眼时，要使用长短套钎

5.锚杆拉拔力、锚索预紧力必须符合规程要求

6.锚杆（索）的安设角度、直径、深度间排距等符合设计或规程要求

7.搅拌、等待时间符合规定要求

8.班末检查现场安全情况，有问题处理好后方可换班，或与下班现场交班，将隐患交代清楚

9.各种设备、工具、材料整理好，放到指定地点

开工准备

1、作业环境安全确认

2、工具、材料安全检查确认

1、进行临时支护

2、按中平线找断面规格

3、按规程措施定眼位

4、打眼、安装药卷、搅拌

5、上网钢带（片）托盘

6、紧固锚杆，张拉预紧锚索

7、下一循环

操作施工

1、确认工作环境

2、检查清理，履行交接班程序

收工确认