综采一队乳化液泵司机操作流程

手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.检查泵站附近巷道安全状况及有无淋水情况

2.开泵前先确认泵体、液箱、管路安全阀等完好情况，发现问题及时处理

3.检查使用工具是否完好可靠

4.乳化液泵司机停泵、开泵操作时，需要与采面支护工、支架工提前联系好。

5.无论是停泵还是开泵的工作期间泵站司机均不得脱离岗位。

6.开泵后要检查设备的运转情况卸载阀和安全阀压力情况，各接头和密封情况等。

7.液泵司机班中加强巡视，发现有异响异味、温度超标、压力表不正常、控制阀失效、过滤器损坏、管路损坏等情况时，立即通知采面班长，并停泵进行检查处理。

三、 乳化液泵司机注意事项

1.在蓄能器、卸载阀、安全阀、压力表等保护装置失效时或出现其它异常情况应立刻停泵进行检查处理。

2.因事故停泵和收工停泵时都应首先打开手动卸载阀，使泵空载运行，然后关闭高压供液阀和泵的吸液阀，再按泵的停止按钮，将控制开关手把扳到断电位置，并切断电源

3.出现下列故障之一的，必须停泵进行检查处理：

（1）起动后无压力。

（2）压力脉动大，流量不足，管道振动、噪音严重。

（3）运转噪音大、有撞击声。

（4）泵体温度过高。

（5）柱塞密封泄漏严重。

（6）卸载阀动作频繁。

（7）高压胶管出现开裂和跑冒滴漏现象。

开泵准备

1.操作环境安全确认

2.乳化液泵高压管路完好确认

3.乳化液泵相关设备及乳化液浓度确认

1.将泵吸液腔放气，打开卸载阀

2.点动电源开关，观察电机转向是否与旋转标志牌方向相同

3.泵启动后拧松高压腔压盖上的螺钉，放尽空气后拧紧，空载运行5 ～ 10min，看有无异常情况

关闭手动卸载阀

4.打开供液阀门进行正常供液

开泵

停泵

1.打开手动卸载阀

2.关闭供液阀门

3.停泵，停电，并进行闭锁

收工确认

1.停泵后要把各控制阀打到非工作位置，开关手把扳到断电位置

2.检查清理液泵，履行交接班接班。