综采一队信号把钩工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

1.检查作业场所附近巷道的支护情况，检查瓦斯浓度是否符合要求，斜巷有无杂物、人员。

2.检查信号铃、红灯、绞车绳、绳头、保险绳的完好情况。

3.检查轨道、道嘴、挡车器是否完好。

4.车辆确认：车辆完好，捆绑结实无超宽超高。

5.小绞车司机与信号把钩工相互配合，确保信号接收一致。

6.信号把钩工摘挂绳头时，必须在车停稳后方可摘挂，先摘保险绳再摘绳头，挂绳时，先挂绳头再挂保险绳。

7.上下部松车时，做好截人工作。

8.车辆落辙时，信号把钩工必须从上往下查看，不得在落辙车下方通过并做好十字档，严禁生拉硬拽复位。

9.人员推车时，严禁在车辆两帮推车。

10.摘挂保险绳时，严禁站在车辆之间摘挂保险绳。

11.车辆眼木打实。

12.信号铃、红灯关闭。

13.车辆存放位置符合要求。

三、 信号把钩工注意事项

1.坚持运输区段“行人不行车，行车不行人”制度，且要使用好保险绳和红灯，运料截人人员要躲开跑车及绳道波及范围。

2.信号把钩工要注意力集中，收发信号要清晰准确。

开工准备

1.操作环境安全确认

2.信号确认

3.绞车绳及斜巷沿线确认

1.发出开车信号

2.车辆到达道岔处发出停车信号，变道岔挡车器

3.发出松车信号

4.车辆到位后，发出停车信号，并设置防跑车装置

5.将连接装置、保险绳换车发出拉车信号

6.车辆到位后，发出停车信号

开机运输

停机

1.将车辆打好眼木

2.关闭放车信号及红灯

3.现场环境清理

收工确认

1.确认停机

2.检查环境、工具、设备