掘进二区小绞车司机操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准:

- 检查作业场所附近的巷道支护情况，周围有无杂物，绞车绳道和三角区内有无人

- 检查安装是否平稳牢固，地锚螺丝有无松动，大底螺丝是否松动、缺失检查控制开关、操作按钮、电机、电铃等完好情况，信号完好情况

- 检查闸带、护板、闸轮完好情况各部位螺栓、销、轴等完整齐全，绞车绳完好情况

- 保险绳应与小绞车钢丝绳断面保持一致

- 按规定要求发送开、停车信号

- 收到开车信号后，按正规操作程序操作绞车开停

- 司机应随时注意绞车运行状态发现绞车咬绳、爬绳时，停车处理，发现绞车绳异常跳动、负荷增大或突然松弛，应及时联系人员处理

- 严格执行“行车不行人、行人不行车”的规定，并指定专人在巷道交叉口处截人并打开红灯

- 车辆连接必须符合要求

- 上、下山运输时，保险绳必须按要求使用

- 临时停车时，司机不得离开岗位

- 车辆停稳后要设置防跑车装置

- 停车时，滚筒上余绳不得少于3圈

- 车辆停靠在指定地点，巷道要求支护完好

- 多层缠绕的钢丝绳最外层绳距滚筒边缘高度符合要求

- 清理工作现场

开车准备

1、操作环境安全确认

2、稳固和声光信号安全确认绞车和绞3、车绳完好安全确认

1、指定专人截人并负责查看运输沿线障碍情况

2、收到开车信号后，打开红灯示警

3、准备开车控制开关合闸

4、操作制动闸和离合器

开车

停车

1、到达停车位置，发出停车信号闸

2、紧制动闸，同时松开离合闸关闭示警红灯，停止截人

3、小绞车控制开关停电闭锁

1、小绞车钢丝绳整齐缠绕在滚筒上

2、检查小绞车地锚、绳头和缠绳量等符合要求，清理现

井上工作