掘进二区掘进机司机操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准:

- 检查作业场所附近的支护、通风，瓦斯浓度低于1.0%，掘进机司机附近无人

- 电缆、水管、内外喷雾完好，信号灵敏可靠

- 检查掘进机截割头截齿齐全、手把闭锁装置完好

- 掘进机司机开机前必须发出警报待无关人员撤出后方可开机

- 掘进机司机操作过程中集中注意力，防止损坏管线及材料设备

- 随机移动的电缆应保护好，不得造成拉断和挤压

- 截割电机应在空载的状态下启动待电机进入正常后方可截割工作

- 临时停机，在未切断电源及按钮操作阀未归零位时，司机不得离机

- 停机后，必须将隔离开关置于断开位置，截割部离合器手把置于零位，并进行闭锁

- 掘进机停在淋水处时，必须及时采取保护措施，防止电控箱、电气控制操作台、液压油箱等受潮、漏电

- 各运输机煤、矸拉空，截割头落地，迎头物料码放整齐、管线吊挂好

开机准备

1、操作环境安全确认

2、掘进机管线系统确认

3、掘进机本身确认

1、巡视四周发出预警信号

2、开启除尘装置、各转载点喷雾

3、合上隔离开关

4、开机

5、启动油泵电机、各运输机

6、启动行走、铲板耙爪

7、按下截割报警发出警报，延时后启动截割电机

8、启动截割头工作

开机

停机

1、停止截割头、耙爪、各运输机

2、收起后支撑，掘进机后退3 ～ 5m

3、放下铲板，截割头落地

4、掘进机停电闭锁

收工确认

确认停机环境

检查清理，履行交接班程序