掘进二区架棚支护工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 操作标准；

- 上岗前穿戴好劳动保护用品

- 由外向里检查已架设支架的完好情况确保施工地点及后路的支护完好，有问题必须先处理

- 3、检查通风、瓦斯、防治水等是否符合规定

4、工具材料齐全

5、严禁超控顶距作业

6、临时支护必须符合规程或措施中的规定

7、支架的棚距、卡缆紧固力、支架前倾后仰等符合设计和规程的规定

8、架设支架前必须看线，按线施工

9、支架架设工作必须由外向里逐架进行

10、把工具、材料放到指定地点，码放整齐，上下山施工工具材料捆绑牢固，防止下窜伤人

11、工程质量符合作业规程及标准化要求

12、班末检查现场安全情况，有问题处理好后方可换班，或与下班现场交班，将隐患交代清楚

13、各种设备、工具、材料要整理好，放到指定地点

开工准备

1、作业环境安全确认

2、工具、材料安全检查确认

1、找掉

2、临时支护

3、看线

4、架棚支护

5、清理现场

6、下一循环

架棚操作

停止工作

收拾工具及支护材料

检查支架工程质量

收工确认

确认工作环境

检查清理，履行交接班程序