掘进二区运料工操作流程手持卡

一、操作流程图：

- 二、操作标准：

- 检查确认工作范围内巷道支护情况，清理作业区域杂物

- 检查绳索的完好情况

- 检查巷道两侧悬挂的管线，以免被撞断或挤伤

- 严禁碰撞柱腿或整修棚子，以防冒顶1.推车时手不准扶在材料或车檐上防止挤伤

- 推车过风门时，两道风门不准同时打开。要将风门打开固定好再推车通过，过风门后应立即关好，严禁用车顶撞风门

- 推车不准放飞车，不准将头部伸入车内，接近弯道、道岔、石门口、风门必须发出信号预警

- 装卸料时车辆必须设置防跑车装置，防止跑车伤人

- 二人同时装卸料时，必须互相呼应，彼此配合。多人同时装卸大料、重料时，每人要站好位置，按预定好的顺序协调装卸，工作中要相互照应，确保安全

- 装料时，材料要按一定顺序或方向装车，并码放整齐，大料、重料要排好位置放稳后再装，注意防止重料失稳伤人

- 材料要卸在指定地点，不许卸在积水或淋水处

- 任何存放材料的地点都不得影响行人和通风，物料最外缘与轨道间距满足要求

- 在倾斜工作面存放材料时，必须在材料下端设好挡板再码放材料

- 物料要分品种、规格码放规范

- 车辆要停放在平巷，设置防跑车装置

- 装卸料现场无杂物

开工准备

1、作业环境确认

2、运料绳索的检查确认

3、对巷道两侧的管线进行检查，防止刮卡

发出推车预警

人力推车运输

车到位，防跑车

进行装料或卸料

物料分品种、规格码放

清理料场

人工装卸料

收工确认

1、确认车辆停放环境及状态

2、清理现场，履行交接班程序